FRAY SERVICES

Maîtrise d'Œuvre · Rénovation · Travaux

CAHIER DES CHARGES — PROGRAMME DE TRAVAUX

PROJET PICARD

Rénovation Complète d'Appartement

Calella Park (La Fosca) · Palamós · Costa Brava

| Maître d'ouvrage | Nicolas PICARD · nicolas@envinergy.com · 06 09 13 38 36 |
| --- | --- |
| Architecte | Sophie Dombrowski · dombrowski.s@hotmail.fr |
| Maître d'œuvre | David FRAY · FRAY SERVICES · david@frayservices.com |
| Référence dossier | REF-2026-001 · PICARD CALELLA PARK |
| Phase | AVP — Avant-Projet |
| Date ouverture | 01/05/2026 |
| Date document | 09/05/2026 — Version 2.0 (fusionnée) |
| RDV mesures | 14 ou 15 mai 2026 à 17h30 — sur site |

# 1. INTERVENANTS

## 1.1 Maître d'ouvrage

| Nom | Nicolas PICARD |
| --- | --- |
| Adresse | 12 rue des Salins, 34 470 Pérols |
| Mobile | 06 09 13 38 36 |
| Email | nicolas@envinergy.com |

## 1.2 Architecte / Co-intervenant

| Nom | Sophie Dombrowski |
| --- | --- |
| Email | dombrowski.s@hotmail.fr |
| Note | Identité complète à confirmer — RDV mesures 14/15 mai 17h30 |

## 1.3 Maître d'œuvre

| Entreprise | FRAY SERVICES |
| --- | --- |
| Responsable | David FRAY |
| Email | david@frayservices.com |
| Téléphone ES | +34 608 85 22 84 |
| Téléphone FR | +33 7 61 83 45 91 |
| Adresse | Carrer Notaries 15, 17230 Palamós, Girona |

## 1.4 Partenaires identifiés

- CUINA+ MontRas (Albert) — Partenaire cuisine — Plans d'implantation fournis

- Gestributs — Comptabilité (Yolanda Mingorance) — comptabilitat@gestributs.cat

# 2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DU PROJET

| Objet | Rénovation complète d'un appartement |
| --- | --- |
| Localisation | Calella Park, enclave résidentielle de La Fosca, Palamós |
| Type de bien | Appartement en résidence fermée |
| Accès copropriété | Accord copropriété requis pour déplacement groupe climatisation |
| Budget estimatif | À établir après relevé de mesures (RDV 14-15/05/2026) |
| Démarrage travaux | À définir après AVP et validation budget |

Ce document constitue le cahier des charges de référence issu de la fusion entre le brief de Fray Services (analyse technique) et le cahier des charges v0 fourni par Nicolas PICARD le 01/05/2026. Il servira de base pour l'établissement du budget estimatif global.

# 3. PROGRAMME DE TRAVAUX — LOTS DÉTAILLÉS

Légende priorité : ✅ Prioritaire | 🔶 Optionnel | ⬜ À définir

## LOT 0 — TRAVAUX GÉNÉRAUX & DÉMOLITIONS

- Suppression banc brique (salon)

- Suppression cheminée et colonne — pose claustra barreaux bois courant au plafond

- Suppression mezzanine cuisine complète

- Suppression meuble sous allège côté fenêtre cuisine

- Faire sauter le faux plafond grande salle de bain

- Remplacement rideaux par stores à enroulement — Longueur : 5,60m (1,4m×4 + n°5:1,4m + n°6:2,1m)

## LOT 1 — ÉLECTRICITÉ ✅ Prioritaire

- Nouveau tableau électrique avec mise aux normes + tirage câbles complet sur appartement

- Prises diverses et interrupteurs rehaussés selon plan V1 (à réaliser)

- Intégration points d'éclairage séjour/cuisine — contrainte plafond haut et sous rampant

- Electricité cuisine : Cf. CUINA+ (Albert) — intégrée au plan cuisine

- Electricité intégrée à la table de l'îlot central

  - 15 interrupteurs · 7 prises + USB · 18 luminaires · 2 arrivées miroirs · 1 sèche-serviette · 1 prise TV

- Terrasse : ajout prise courant extérieur + éclairage applique

⚠️ Note : Plan électrique V0 fourni par client qualifié 'à améliorer' — phase d'éclaircissement à prévoir lors du RDV mesures.

## LOT 2 — PLOMBERIE ✅ Prioritaire

- Remplacement chauffe-eau

  - Emplacement maintenu au-dessus de la cuisine

  - Coffrage d'habillage existant à conserver

## LOT 3 — CLIMATISATION ✅ Prioritaire

- Déplacement groupe extérieur sur la cheminée en toiture

  - Passage réseau par le puits central → faux plafond petite SDB

  - Demande d'accord copropriété requise pour déplacement colonne de cheminée

- Option 1 (PRIVILÉGIÉE) : Gainable avec bouches sortant sur Salon + Chambre principale

- Option 2 : Splitter (si gainable impossible techniquement)

- Chambre principale : amenée climatisation réversible

## LOT 4 — GRANDE SALLE DE BAIN ✅ Prioritaire

- Faux plafond : dépose complète

- Carrelage toute hauteur et sol

- Douche à l'italienne avec niche de rangement

- WC suspendus — pivotés de 90° par rapport à l'existant

- Équipement neuf : double vasque + meuble tiroirs sous vasques + meuble colonne

- Miroir de vasque intégré avec éclairage LED

- Radiateur sèche-serviette

- Porte : remplacement par coulissante à galandage (ou en applique côté chambre si coût excessif)

## LOT 5 — PETITE SALLE DE BAIN ✅ Prioritaire

- Remplacement porte — ouverture vers l'extérieur

- Carrelage toute hauteur et sol

- Douche italienne avec niche ou colonne de rangement

- WC suspendu compact

- Équipement neuf : vasque simple compact + meuble sous vasque + rangement + porte-serviette

- Miroir intégré avec éclairage LED

## LOT 6 — CUISINE ✅ Prioritaire

- Suppression complète mezzanine → création espace îlot central (Cf. plan CUINA+)

- Suppression meuble sous allège côté fenêtre pour libérer l'espace

- Doublage contre-mur : isolation + passage électricité + extraction hotte vers terrasse

- Cuisine équipée — Références CUINA+ MontRas (Albert)

  - Plan de travail type Dekton

  - Plaques induction 3 feux

  - Électroménager encastré : four, micro-ondes, gros frigo/congélateur, lave-vaisselle

  - Casier à bouteilles

  - Lave-linge frontal

## LOT 7 — SOLS ✅ Prioritaire

- Carrelage 75×75 cm ou plus — zones : salon, cuisine, chambres, SDB

## LOT 8 — MENUISERIES INTÉRIEURES ✅ Prioritaire

- Remplacement 4 portes intérieures :

  - 3 portes à âme pleine

  - 1 porte coulissante

## LOT 9 — ENTRÉE

- Placard 2,20 m hauteur × 4 portes à la place du banc existant

  - Rangement chaussures en bas

  - Penderie en haut

## LOT 10 — SALON

- Suppression banc brique (voir LOT 0)

- Suppression cheminée + colonne + claustra bois courant au plafond

- Suppression d'une étagère pour insertion support mural TV pivotant

- Stores à enroulement (voir LOT 0)

## LOT 11 — CHAMBRE PRINCIPALE

- Climatisation réversible (Cf. LOT 3)

- Ajout placard dans l'angle côté fenêtre

## LOT 12 — CHAMBRE ENFANTS

- Peinture murale

## LOT 13 — TERRASSE

- Déplacement groupe extérieur sur cheminée (Cf. LOT 3)

- Placard rangement

- Ajout prise courant extérieur

- Ajout éclairage applique

## LOT 14 — PEINTURE

- Remise en peinture des zones concernées par les travaux

- Teinte : blanc/lin lessivable

# 4. TABLEAU RÉCAPITULATIF DES LOTS

| N° | Désignation des travaux | Commentaires / Référence | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Démolitions & préparation | Banc brique, cheminée, mezzanine, faux plafond GdSDB | ✅ Prioritaire |
| 1 | Électricité | Tableau + câblage complet + luminaires + prises | ✅ Prioritaire |
| 2 | Plomberie | Chauffe-eau (emplacement maintenu) | ✅ Prioritaire |
| 3 | Climatisation | Gainable (option 1) — accord copro requis | ✅ Prioritaire |
| 4 | Grande Salle de Bain | Douche italienne, WC suspendus, double vasque | ✅ Prioritaire |
| 5 | Petite Salle de Bain | Douche italienne, WC suspendu, vasque compacte | ✅ Prioritaire |
| 6 | Cuisine | Réfection complète — CUINA+ MontRas | ✅ Prioritaire |
| 7 | Sols | Carrelage 75×75+ — toutes zones | ✅ Prioritaire |
| 8 | Menuiseries intérieures | 3 portes âme pleine + 1 coulissante | ✅ Prioritaire |
| 9 | Entrée | Placard 2,20m — 4 portes | 🔶 Optionnel |
| 10 | Salon | Claustra bois, TV pivotant, stores | ✅ Prioritaire |
| 11 | Chambre principale | Clim + placard angle | ✅ Prioritaire |
| 12 | Chambre enfants | Peinture murale | 🔶 Optionnel |
| 13 | Terrasse | Placard + prise + éclairage | ✅ Prioritaire |
| 14 | Peinture | Blanc/lin lessivable — zones travaux | ✅ Prioritaire |

# 5. DOCUMENTS REÇUS ET RÉFÉRENCES

## 5.1 Documents fournis par le client (01/05/2026)

- Cahier des charges rénovation v0 Mai 2026 (PDF) ✅ Intégré

- Plans d'implantation cuisine — CUINA+ MontRas (PDF)

- Perspectives cuisine 1.1 et 1.2 (PDF)

- Plan position équipement électrique V0 — par zone (PDF) ⚠️ À améliorer

- Document complémentaire

## 5.2 Documents produits par Fray Services

- Fiche Projet PICARD v1.0 — 01/05/2026

- Tableau intervenants (Sheets)

- Présent document CDC fusionné v2.0 — 09/05/2026

## 5.3 Documents à produire

- Plan électrique V1 (après RDV mesures + éclaircissement client)

- Relevé de mesures complet — RDV 14 ou 15 mai 2026 à 17h30

- Budget estimatif global par lot

- Planning prévisionnel des travaux

# 6. SUIVI DES ÉCHANGES

| Date | De | À / CC | Objet |
| --- | --- | --- | --- |
| 30/04/2026 | Nicolas PICARD | David FRAY | Échange préliminaire (base du CDC) |
| 01/05/2026 | nicolas@envinergy.com | David FRAY + dombrowski.s | Envoi CDC v0 + 5 pièces jointes |
| 01/05/2026 | frayservicespalamos | nicolas@envinergy.com + S.D. | Accusé de réception |
| 05/05/2026 | Sophie Dombrowski | David FRAY | Pas de plan dispo — RDV mesures 14 ou 15/05 17h30 |
| 09/05/2026 | Fray Services | Dossier interne | CDC fusionné v2.0 — présent document |

# 7. ACTIONS À MENER

|  | Action | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Confirmer RDV mesures 14 ou 15 mai 17h30 — PICARD + Dombrowski | FRAY SERVICES | 🔴 URGENT |
| 2 | Effectuer relevé complet sur site (métrés toutes zones) | FRAY SERVICES | ⬜ À faire |
| 3 | Clarifier plan électrique V0 avec client → produire V1 | FRAY SERVICES | ⬜ À faire |
| 4 | Valider CUINA+ MontRas comme partenaire cuisine officiel | FRAY SERVICES | ⬜ À faire |
| 5 | Établir budget estimatif global par lot | FRAY SERVICES | ⬜ Post-relevé |
| 6 | Demande accord copropriété — déplacement groupe clim | PICARD | ⬜ À initier |
| 7 | Confirmer identité complète Sophie Dombrowski | FRAY SERVICES | ⬜ À faire |
| 8 | Réunion de cadrage PICARD + Dombrowski + FRAY SERVICES | TOUS | ⬜ Post-relevé |

Document confidentiel — FRAY SERVICES © 2026 — Version 2.0 fusionnée du 09/05/2026